根据AQL等级检查表进行品质抽样检查步骤如下：

AQL等级检查表

| AQL等级 |  | 1.5加严 |  |  | 2.5 正常 |  |  | 4.0放宽 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 批量（接收数量或即将装运数量） |  | 检验数量 | 接受 | 拒绝 | 检验数量 | 接受 | 拒绝 | 检验数量 | 接受 | 拒绝 |
| 从 | 到 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 90 | 13 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 |
| 91 | 150 | 20 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 20 | 2 | 3 |
| 151 | 280 | 32 | 1 | 2 | 32 | 2 | 3 | 32 | 3 | 4 |
| 281 | 500 | 50 | 2 | 3 | 50 | 3 | 4 | 50 | 5 | 6 |
| 501 | 1 200 | 80 | 3 | 4 | 80 | 5 | 6 | 80 | 7 | 8 |
| 1 201 | 3 200 | 125 | 5 | 7 | 125 | 7 | 8 | 125 | 10 | 11 |
| 3 201 | 10 000 | 200 | 7 | 8 | 200 | 10 | 11 | 200 | 14 | 15 |
| 10 001 | 35 000 | 315 | 10 | 11 | 315 | 14 | 15 | 315 | 21 | 22 |
| 35 001 | 150 000 | 500 | 14 | 15 | 500 | 21 | 22 |  |  |  |
| 150 001 | 500 000 | 800 | 21 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 500 001 | 以上 | 1 250 | 21 | 22 |  |  |  |  |  |  |

（1）成品数量36 000粒，找出批量的范围35 001~150 000，找出检验的数量为500粒；

（2）按2.5正常检验标准找出接受与拒绝数量分别为21和22；

（3）检验结果的不合格数为20粒，判断该批货物合格通过。