项目六    跟进工作——
                                    产品包装跟单

任务一  跟进出口产品销售包装工作

纸盒包装跟单体验活动 答案： 套合型纸盒（插入套合型纸纸盒图形）

任务二  控制出口产品运输包装工作

瓦楞纸箱包装跟单体验活动 答案： 1．跟单员司博根据我国瓦楞纸箱的分类和瓦楞纸箱的技术要求选择合适的纸板。其步骤如下： 第一步：纸箱的综合尺寸为1300毫米（即纸箱尺寸的长、宽、高之和），并要符合内装物重量要求，故选择最大综合尺寸为1300； 第二步：查表得1类双瓦楞（1类双瓦楞纸板用于出口运输包装）为D-1.2； 第三步：D-1.2符合耐破强度和边压强度的要求，故选择D-1.2双瓦楞纸板。 2．唛头制作如下： 主唛 侧唛（1） 侧唛（2） KKK A070101 MELBOURNE C/NO.1-600 NATURAL G.W 18KGS 20PCS/CTN MADING CHINA BLACK G.W 18KGS 20PCS/CTN MADING CHINA

综合实务操作

一、单选题

1．A   2．C  3．D  4．B   5．B  6．C  7．C  8．D  9. D  10. D  11. D  12. C

二、多选题

1．AB 2．ABCD 3．BCD 4．ABCD 5．ABCD  6．ABD  7．ABCD  8．ABC  9. ABCD  10. AC

11. ABCD  12. AB

三、判断题

1．√  2．×  3．×  4．×  5．× 6．√ 7．√  8．√ 9. √  10. ×  11. × 12．√

四、简答题

1．答：用于包装的纸质材料主要有纸、纸板及其制品，其主要包装方式及适用的产品是：（1）白纸板，主要用于经彩色套印后制成的纸盒；（2）牛皮纸，是高级包装纸，多用于棉毛丝绸织品、绒线、五金交电和仪器仪表等包装；（3）玻璃纸，要适用于医药、食品、纺织品、精密仪器等商品的美化包装；（4）纸袋纸，主要用于水泥、化肥和农药等包装袋用纸；（5）黄纸板，主要用于制作衬垫及将印刷好的未经印刷的胶版印刷纸等表糊在表面，制作各种食品、糖果和皮鞋盒。

2．答：欧洲瓦楞纸箱制造商协会对瓦楞纸箱的箱型分类：（1）开槽型纸箱（代号02型）；（2）套合型纸箱（代号03型）；（3）折叠型纸箱（代号04型）；（4）滑人型纸箱（代号05型）；（5）硬体型纸箱（代号06型）；（6）预粘型纸箱（代号07型）；（7）内配件（代号为09）。

3.答：瓦楞纸板分为三种类别：①瓦楞规格，其以瓦楞轮廓的大小粗细为序，依次列为K、A、C、B、D、E、F七种型号，其中A、C、B、E使用较普遍。②瓦楞形状，有U形、V形、UV形，其中UV形的综合性能适应大多数瓦楞包装的要求，使用较为普遍。③用纸层数，其有四种：二层瓦楞纸板，又称单面瓦楞纸板，采用C、B、E瓦楞规格和U形或UV形瓦楞形状来制作，用于包装衬垫物；三层瓦楞纸板，又称双面瓦楞纸板，大多采用A、B、C瓦楞规格和UV形瓦楞形状来制作，用于中、小型瓦楞纸箱和衬板；五层瓦楞纸板，又称双层瓦楞纸板，多选用厚度较高的A、B、C瓦楞规格和UV形瓦楞形状来制作，用于包装容积较大或较重货物的大中型瓦楞纸箱及其衬板；七层瓦楞纸板，又称三层瓦楞纸板，其采用B+A+B或B+A+C、C+A+C、B+A+A、A+A+A等瓦楞型号组合方式来制作大型及特大型的瓦楞纸箱，也可以结合木质托盘或者同其他材料构件配套制成超重型的瓦楞包装容器，具有很高的承重抗压性能。

4．答：（1）外箱方面：货物毛重小于7．5公斤用单瓦楞纸板箱，大于的用双瓦楞纸板箱，外箱毛重一般不超过25公斤；纸箱的抗压强度应能在集装箱或托盘中，以同样纸箱叠放到2．5米高度不塌陷为宜；如产品需做熏蒸，外箱的四面左下角要有2毫米开孔；出口去欧洲的外箱一般要印刷可循环回收标志，箱体上不能使用铁钉。（2）木箱方面：用人工复合而成的木质材料，不用熏蒸；对美国、加拿大、欧盟、日本及澳大利亚出口使用的木质包装，要在出口前进行“熏蒸”，其中对美国、加拿大等国应出具“官方熏蒸证书”。目前，出口去中东国家及某些亚洲国家的木质包装，不需要“熏蒸”；对于出口非洲国家的木质包装，则要看具体国家，如尼日利亚、坦桑尼亚从2006年2月份起需要“熏蒸”；用木质材料作包装不得带有树皮，不能有直径大于22毫米的虫蛀洞，必须对木质包装进行烘干处理；木质托盘、木箱必须实施热处理或熏蒸处理，由检验检疫局出具《出境货物木质包装除害处理合格凭证》并加贴黑色标识。

五、操作题

操作一

1．选择最合适包装材料的具体步骤如下：

第一步：纸箱的综合尺寸为1200毫米（即纸箱尺寸的长、宽、高之和），并要符合内装物重量要求，故选择最大综合尺寸为1400；

第二步：查表得1类双瓦楞（1类双瓦楞纸板用于出口运输包装）为D-1.2；

第三步：D-1.2符合耐破强度、边压强度和戳穿强度的要求；

结论： 选择D-1.2双瓦楞纸板。

2．40英尺钢质集装箱的计算步骤如下：

第一步：采用体积方法计算，其有下列三种：

（1）集装箱内尺寸：长12050mm×宽2343mm×高2386mm

纸箱对应位置：长600mm × 宽400mm× 高200mm

集装箱位置：　长20.08箱×宽5.8箱×高11.93箱

实际装箱：　　长20箱×宽5箱×高11箱＝1100箱

体积：52.8立方米

（2）集装箱内尺寸：长12050mm×宽2343mm×高2386mm

纸箱对应位置： 宽400mm×长600mm × 高200mm

集装箱位置：　 长30.12箱×宽3.9箱×高11.93箱

实际装箱：　　 长30箱×宽3箱×高11箱＝990箱

体积：47.5立方米

（3）集装箱内尺寸：长12050mm×宽2343mm×高2386mm

纸箱对应位置： 高200mm×　长600mm×　宽400mm

集装箱位置：　 长60.25箱× 宽3.9箱×　高5.0箱

实际装箱：　　 长60箱×宽3箱×高5箱＝900箱

体积：43.2立方米

第二步：采用重量计算：27380÷15﹦1825.3箱

结论：该批商品共计1000箱，采用体积方法计算（1）为最佳，需用1个40尺钢质集装箱。

操作二

1．选择最合适包装材料的具体步骤如下：

第一步：纸箱的综合尺寸为1200毫米（即纸箱尺寸的长、宽、高之和），并要符合内装物重量要求，故选择最大综合尺寸为1400；

第二步：查表得1类双瓦楞（1类双瓦楞纸板用于出口运输包装）为D-1.2；

第三步：D-1.2符合耐破强度、边压强度和戳穿强度的要求；

结论： 选择D-1.2双瓦楞纸板。

2．计算步骤如下：

第一步：该批商品为2880件，每15件装一箱，共计装192箱。

第二步：采用体积计算如下：

集装箱内尺寸：长5917mm×宽2336mm×高2249mm

纸箱对应位置：长600mm × 宽400mm× 高200mm

集装箱可装数：长9.9箱×宽5.6箱×高11.2箱

实际可装箱数：长9箱×宽5箱×高11箱＝495箱

第三步：采用重量计算：22140公斤÷20﹦1107箱

结论：  192箱无论是采用体积或重量计算，都不需要1个20英尺钢质集装箱，故采用拼箱。