项目五    跟进工作——
控制生产进度与品质跟单

任务一 跟进出口产品生产进度工作

生产进度跟单体验活动 答案 上海进出口贸易公司 上海市中山路333号 电话：(021) 65788888 生产通知单 编号： SH070201 传真: (021) 65788899 日期： 2007.03.02 加工单位; 宁波服装有限公司; 合同编号; HWE08974; 生产日期; 2007.03.03. 产品名称; 男式全棉6袋短裤; 生产数量; 12000件; 完工日期; 2007.03.30. 规格型号; 20X16 128X60; 交货期限; 2007.03.31. 工艺要求; 与确认样一致. 质检要求; 与确认样一致. 包装要求; 每条装入一胶袋，12条不同尺码与颜色装入一出口纸箱. 使 用 材 料. 序号; 料号; 品 名; 规 格; 单位; 单机用量; 标准用量; 损耗率. 1; 全棉; 斜纹卡其; 自然色; 米; 1.50; 1.30; 0.01%. 2; 全棉; 黑色; 米; 1.50; 1.30; 0.01%. 生产方法; 按工艺单要求. 附 件; 名称与尺码; S; M; L; XL; XXL; 公差. 腰围（紧）; 38; 40; 42; 44; 46; 1. 腰围（松）; 44; 46; 48; 50; 52; 1. 内长; 47; 50; 53; 56; 59; 1. 臀围; 50; 52; 54; 56; 58; 1. 前浪连腰; 20; 22; 24; 26; 28; 1. 后浪连腰; 32.5; 35; 37.5; 40; 42.5; 1. 膝围; 19; 20; 21; 22; 23; 1. 袋宽; 15; 15; 16; 16; 17; 1. 袋长; 17; 17; 18; 18; 19; 1.. 答案： 上海进出口贸易公司 上海市中山路333号 跟单进度汇总表 编号：SM070324 跟单员：司博 加工 合同号; 品名; 规格; 生产 日期; 生产 数量; 累计 数量; 计划 差数; 统计 日期. HWE08974; 男式全棉6袋短裤; S自然色、黑色; 3.5～9; 500件; 0; 07.03.09. M自然色、黑色; 3.5～9; 500件; 0. L自然色、黑色; 3.5～9; 750件; 0. XL自然色、黑色; 3.5～9; 750件; 0. XXL自然色、黑色; 3.5～9; 750件; 0. HWE08974; 男式全棉6袋短裤; S自然色、黑色; 3.12～16; 500件; 1000件; 0; 07.03.16. M自然色、黑色; 3.12～16; 500件; 1000件; 0. L自然色、黑色; 3.12～16; 750件; 1500件; 0. XL自然色、黑色; 3.12～16; 750件; 1500件; 0. XXL自然色、黑色; 3.12～16; 500件; 1000件; 0. HWE08974; 男式全棉6袋短裤; S自然色、黑色; 3.19～23; 500件; 1500件; 0; 07.03.23. M自然色、黑色; 3.19～23; 500件; 1500件; 0. L自然色、黑色; 3.19～23; 750件; 2250件; 0. XL自然色、黑色; 3.19～23; 750件; 2250件; 0. XXL自然色、黑色; 3.19～23; 500件; 1500件; 0. HWE08974; 男式全棉6袋短裤; S自然色、黑色; 3.26～30; 500件; 2000件; 0; 07.03.30. M自然色、黑色; 3.26～30; 500件; 2000件; 0. L自然色、黑色; 3.26～30; 750件; 3000件; 0. XL自然色、黑色; 3.26～30; 750件; 3000件; 0. XXL自然色、黑色; 3.26～30; 500件; 2000件; 0. 合计：; 12000件; 0.

任务二  跟进出口产品质量工作

品质跟单体验活动 答案： 根据AQL等级检查表（表4-13）进行品质抽样检查步骤如下： （1）成品数量12000件，找出批量的范围：10001~35000件 （2）根据批量范围找出检验的数量：315件 （3）按4.0正常检验标准找出接受与拒绝数量：接受为21件，拒绝为22件 （4）检验结果：不合格为18件 （5）检验结论：该批货物合格通过 答案： 上海进出口贸易公司 上海市中山路333号 跟单员：司博 成品检验报表 日期：2007.03.30 加工合同号; HWE08974; 货物名称; 男式全棉6袋短裤; 颜 色; 自然色、黑色. 加工单位; 宁波服装有限公司; 检查总数; 315件. 检验项目; 接 受; 不接受; 检验项目; 接 受; 不接受. 1．款式; √; 1．熨烫工; √. 2．色彩; √; 2．商标; √. 3．车缝手工艺; √; 3．纽扣位置/尺寸; √. 4．后整理颜色; √; 4吊牌; √. 5．后整理手感; √; 5．包装; √. 6．整洁度; √; 6．外箱标签; √. 7．其他; √; 7．其他; √. 次品名称; 小次品数; 次品名称; 小次品数. 熨烫不良; 18件. 大疵点数; 接 受; 不接受. 检查评语; 袋口不平整，须修整。. 检查结果; 改进以上不足，可以出运。.

综合实务操作

一、单项选择题

1．A   2．C  3．A  4．A  5．D   6．B  7．A  8. B  9. C   10. B

二、多项选择题

1．ABCD 2．ABC 3．ABD 4．CD  5．ABD  6．CD  7. BC  8. ABC

三、判断题

1．×  2．×  3．×  4．√  5．√ 6．√  7．×  8．√

四、简答题

1．答：跟单员在生产过程中控制生产进度具体内容是：（1）生产计划执行情况；（2）机器设备运行情况；（3）原材料供应保障情况；（4）次品或不合格率情况；（5）临时任务或特急订单插入情况；（6）各道工序进展情况；（7）员工的工作状态等。

2．答：生产过程质量控制的主要内容有加强工艺管理，建立工序质量控制点，执行工艺规定，运用工序质量控制方法，坚持均衡生产；应用统计技术和质量经济分析，掌握质量动态，严把质量关；强化过程检验，控制不合格品。生产过程质量控制的基本任务是贯彻设计意图，执行技术标准，使生产过程中的各工序达到质量标准，建立起符合质量要求的生产系统。

3．答：生产进度与品质跟单的业务流程是：（1）加工企业的生产管理部根据合同有关内容编制生产计划；（2）加工企业的生产管理部应依据加工合同及时给生产部门下达生产通知单；（3）加工企业的制造部依据生产计划和生产通知单安排各车间的生产进度；（4）大货生产前要使用大货原料和辅料按工艺要求进行试样，由客商确认；（5）跟单员通过生产管理部每日的“生产日报表”统计，了解每天完成的成品数量，对生产进度加以跟踪；（6）向品质管理部了解加工生产过程中对成品进行检验或测试的情况，并将生产样提供检验部门或客商进行确认，保证按质生产；（7）在出货前对整批加工货物进行抽样检查，如无异议，方可包装出货。

五、操作题

操作一

1．生产进度填写

南   通　服　装　厂

生产日报表

填表时间：07/4/16　　　　　　　      　填表人：童利　　　　　订单号：2007111

| 颜色 | 裁剪 |  | 缝纫 |  | 后道 |  | 包装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 |
| 蓝灰色 | 600条 | 600条 | 600条 | 600条 | 600条 | 600条 | 600条 | 600条 |

南   通　服　装　厂

生产日报表

填表时间：07/04/17　　　　　　　      　填表人：童利　　　　　　　 订单号：2007111

| 颜色 | 裁剪 |  | 缝纫 |  | 后道 |  | 包装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 |
| 蓝灰色 | 600条 | 1200条 | 600条 | 1200条 | 600条 | 1200条 | 600条 | 1200条 |

南   通　服　装　厂

生产日报表

填表时间：07/05/25　　　　　　　      　填表人：童利　　　　　　　订单号：2007111

| 颜色 | 裁剪 |  | 缝纫 |  | 后道 |  | 包装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 |
| 蓝灰色 | 600条 | 18000条 | 600条 | 18000条 | 600条 | 18000条 | 600条 | 18000条 |

2．采用GB2828一次正常抽样方法的具体步骤如下：

第一步：总量为18000条（属于10001～35000），则根据GB2828的规定，样本代码为M；

第二步：在样本代码M的右边样本量栏内找出抽样数为315件；

第三步：根据MAJIOR和MINOR的AQL分别为1.0/4.0，分别读出［Ac，Re］分别为［7，8］和［21，22］；

结论：实际抽检中的MAJIOR和MINOR的不合格产品的数量为6条和20条，判定本批货物为合格产品。

操作二

1．生产进度填写

上 海 浦 东 服 装 厂

生产日报表

填表时间：07/6/05　　　　　　      　填表人：单音　　　　　订单号：2007333

| 颜色 | 裁剪 |  | 缝纫 |  | 后道 |  | 包装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 |
| 藏青 | 200件 | 200件 | 200件 | 200件 | 200件 | 200件 | 200 | 200件 |

上 海 浦 东 服 装 厂

生产日报表

填表时间：07/06/08　　　　　　　      　填表人：单音　　　　　　　 订单号：2007333

| 颜色 | 裁剪 |  | 缝纫 |  | 后道 |  | 包装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 |
| 藏青 | 200件 | 800件 | 200件 | 800件 | 200件 | 800件 | 200件 | 800件 |

上 海 浦 东 服 装 厂

生产日报表

填表时间：07/06/25　　　　　　　      　填表人：单音　　　　　　　订单号：2007333

| 颜色 | 裁剪 |  | 缝纫 |  | 后道 |  | 包装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 |
| 藏青 | 80件 | 2880件 | 80件 | 2880件 | 80件 | 2880件 | 80件 | 28800件 |

2．采用GB2828一次正常抽样方法的具体步骤如下：

第一步：总量为2880件（属于1201～3200），则根据GB2828的规定，样本代码为K；

第二步：在样本代码K的右边样本量栏内找出抽样数为125件；

第三步：根据MAJIOR和MINOR的AQL分别为1.0/4.0，分别读出［Ac，Re］分别为［3，4］和［10，11］；

结论：实际抽检中的MAJIOR和MINOR的不合格产品的数量为3件和10件，判定本批货物为合格产品。